Группа Ж00

#G1

#G0ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

СТАЛЬНЫЕ

Условные обозначения (марки)

Building steel structures. Symbols (marks)

ОКСТУ 4901, 5101, 5801

#G1

#G0Дата введения 1984-07-01

#G1

#G0УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 декабря 1983 года N 321

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1991 г.

Настоящий стандарт распространяется на строительные стальные конструкции и изделия и устанавливает правила составления условных обозначений (марок) этих конструкций и изделий в проектной документации, стандартах, технических условиях, а также наносимых на готовые конструкции и изделия.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Марку следует составлять из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом и обозначающих основные отличительные особенности конструкций и изделий.

Обозначения отличительных особенностей, содержащихся в буквенно-цифровых группах, разделяются точкой.

1.2. Для обозначения характеристик конструкций и изделий в марке следует применять буквы русского алфавита и арабские цифры.

1.3. Марку следует записывать в одну строку.

2. СТРУКТУРА МАРОК

2.1. Структура марок устанавливается раздельной:

для конструкций и изделий в рабочих чертежах металлических конструкций (КМ) конкретных объектов;

для типовых конструкций в чертежах КМ, а также для конструкций в стандартах и технических условиях;

для конструкций и изделий в рабочих деталировочных чертежах металлических конструкций (КМД), в том числе типовых конструкций;

для готовых конструкций и изделий.

2.2. Марка конструкции и изделия в чертежах КМ конкретных объектов состоит из буквенно-цифровой группы и устанавливается в соответствии со структурой:

#G1  Х ... Х ...... Х ... Х

---+---        ---+---

+--------------+-------- Обозначение типа конструкции и изделия

+-------- Порядковый номер конструкции и изделия

#G0Обозначение типа конструкции и изделия должно состоять из условного буквенного обозначения их наименования. Условные буквенные обозначения наименований приведены в рекомендуемом приложении.

Порядковый номер конструкции и изделию присваивают в пределах обозначения типа, начиная с единицы.

2.2.1. Типовые конструкции и изделия, а также конструкции, изготовленные по стандартам и техническим условиям, примененные в чертежах конкретных объектов, следует обозначать марками, установленными в чертежах типовых конструкций, стандартах и технических условиях.

На схемах расположения элементов указанные конструкции допускается обозначать марками в соответствии с вышеустановленной структурой с указанием в ведомости элементов марки, принятой в чертежах типовых конструкций, стандартах и технических условиях, и обозначения этих документов.

Примеры:

балки Б1, Б2, Б3 и т.д.,

фермы подстропильные ФП1, ФП2 и т.д.

2.3. Марка типовых конструкций в чертежах КМ, а также конструкций в стандартах и технических условиях состоит из трех буквенно-цифровых групп и устанавливается в соответствии со структурой:

#G1Х ... Х -  Х ... Х - Х ... Х

--+----   ---+----   ---+----

+----------+----------+---- Обозначение типа конструкции и изделия

¦          ¦      (п.2.3.1)

+----------+---- Характеристика несущей способности

¦      (п.2.3.2)

+---  Дополнительные характеристики(п.2.3.3)

#G02.3.1. Первая группа марки должна содержать:

обозначение типа конструкции и изделия, состоящее из условного буквенного обозначения наименования (см.рекомендуемое приложение);

определяющие геометрические размеры или другие основные параметры конструкции и изделия (пролет, длина, ширина, высота, объем, номер сечения, напряжение сети для опор, грузоподъемность монтажных мачт и т.п.).

Для конструкций, имеющих несколько типоразмеров, указывается обозначение типа конструкции и изделия.

2.3.2. Вторая группа марки должна содержать характеристики несущей способности конструкции и изделия (допускаемые расчетные нагрузки, расчетные усилия и т.п.).

Характеристики несущей способности следует указывать цифрами, соответствующими значению конкретного показателя, или условным их обозначением.

2.3.3. Третья группа марки должна содержать дополнительные характеристики:

условия монтажа и эксплуатации;

сейсмостойкость конструкций;

исполнение конструкций для различных климатических районов строительства;

конструктивные особенности (вид профиля, наличие механизмов, дополнительных элементов, схемы расположения кранов, вид покрытия и т.п.).

2.3.4. Обозначение первой группы в марке является обязательным для всех конструкций и изделий, необходимость второй и третьей групп определяется разработчиком документации.

2.3.5. Физические величины, повторяющиеся в марке, должны указываться в одних и тех же единицах (например, метрах, дециметрах).

Примеры:

ФС24-31-Д1, где ФС - ферма стропильная, 24 - пролет, м;

31 - допускаемая расчетная нагрузка, кН/м; Д1 - с дополнительными стойками;

Р18.7-3834, где Р - рама, 18 - пролет, м;

7(6,98 - с округлением) - высота, м; 3834 - расчетная вертикальная нагрузка, Па;

РВ50000 - ПК, где РВ - резервуар вертикальный, 50000 - номинальный объем, куб.м; ПК - с плавающей крышей.

2.4. Марка конструкций и изделия в чертежах КМД, в том числе типовых конструкций состоит из двух буквенно-цифровых групп и устанавливается в соответствии со структурой:

#G1Х ... Х - Х ... Х

--+----   --+----

+---------+------- Обозначение  схемы  расположения конструкций  и

¦        изделий

+------- Порядковый номер конструкции и изделия на схеме

#G0Обозначение схемы расположения конструкций и изделий состоит из одной или двух букв; при наличии нескольких схем однотипных конструкций буквенное обозначение дополняется порядковым номером.

2.4.1. При членении конструкции на отправочные элементы каждому элементу присваивается самостоятельная марка.

2.4.2. Все одинаковые отправочные элементы конструкций и изделий обозначаются одной маркой. Марка одинаковых отправочных элементов, прошедших подгонку при контрольной сборке, дополняется буквенным обозначением.

2.4.3. Элементам, являющимся зеркальным изображением друг друга, допускается присваивать одну марку с добавлением индексов "т" и "н", помещаемых после порядкового номера элемента.

2.4.4. При применении типовых конструкций в чертежах КМД конкретных объектов их маркировка должна соответствовать принятой в чертежах КМД типовых конструкций с указанием в ведомости элементов обозначения серии этих чертежей.

#G1

#G02.4.5. Допускается  в  чертежах  КМД типовых конструкций указывать маркировку, установленную в чертежах КМ этих конструкций.

#G1

Х ... Х - Х ... Х - Х ... Х - Х ... Х

--+----  ---+----  ---+----  ---+----

+---------+---------+---------+----- Номер заказа

+---------+---------+----- Номер чертежа КМД

+---------+----- Марка конструкции или

¦      отправочного элемента в

¦      чертежах КМД

+----- Порядковый номер изготовления

#G0Примеры:

Д-5, где Д - обозначение схемы расположения конструкции или изделия, 5 - порядковый номер на схеме;

Д-5т, Д-5н - то же, для элементов зеркального изображения;

Д-5А, Д-5Б - то же, для одинаковых элементов, прошедших контрольную сборку.

2.5. Марка готовых конструкций, изделий или отправочных элементов устанавливается в соответствии со структурой.

2.5.1. Допускается не указывать номер чертежа для конструкций и изделий, изготовляемых по чертежам КМД типовых конструкций.

2.5.2. Порядковый номер изготовления указывается только для конструкций и изделий, имеющих одну марку в чертежах КМД.

2.5.3. Марка конструкций и изделий специализированного производства устанавливается в соответствии с п.2.3 с обозначением номера стандарта или технического условия, по которым они изготовляются.

Марка отправочных элементов конструкций и изделий специализированного производства устанавливается в соответствии с чертежами КМД.

Примеры:

962-31-Д-5т-8, где 962 - номер заказа, 31 - номер чертежа КМД, Д-5т - марка конструкции в чертежах КМД, 8 - порядковый номер изготовления;

ОПБ2.100.194-с ГОСТ ...., где ОП - опора подвижная, Б2 - тип опоры, 100 - высота опоры, мм; 194 - наружный диаметр трубопровода, мм; с - исполнение со спутником.

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

#G0УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ

ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

#G1--------------------------------------------------------------------

Наименование конструкций и изделий             ¦ Условное буквенное

¦    обозначение

------------------------------------------------+-------------------

Антенные устройства                            ¦       АУ

Арки                                           ¦       А

Балки (кроме оговоренных ниже)                 ¦       Б

Балки подкрановые                              ¦       БК

Балки подстропильные                           ¦       БП

Балки рабочих площадок                         ¦       БР

Балки стропильные                              ¦       БС

Балки для подвески монорельсов                 ¦       БМ

Балки-блоки                                    ¦       БА

Бункеры                                        ¦       БУ

Ворота                                         ¦       В

Газгольдеры                                    ¦       Г

Газгольдеры мокрые                             ¦       ГМ

Газгольдеры сухие                              ¦       ГС

Галереи                                        ¦       ГЛ

Градирни                                       ¦       ГР

Двери                                          ¦       Д

Каркасы труб                                   ¦       КТ

Каркасы и панели перегородок                   ¦       ПГ

Каркасы и панели ворот и дверей                ¦       КВ

Колонны                                        ¦       К

Конструкции тормозные для подкрановых балок    ¦       ТП

Лестницы                                       ¦       Л

Лестничные марши                               ¦       МЛ

Лестничные площадки                            ¦       ПЛ

Монорельсы                                     ¦       МР

Переплеты фонарные                             ¦       ФН

Потолки подвесные                              ¦       ПП

Прогоны                                        ¦       П

Распорки                                       ¦       РС

Рамы                                           ¦       Р

Ригели рам                                     ¦       РР

Рамы фонарей                                   ¦       РФ

Резервуары горизонтальные                      ¦       РГ

Резервуары вертикальные                        ¦       РВ

Связи вертикальные                             ¦       СВ

Связи горизонтальные                           ¦       СГ

Связи по колоннам                              ¦       СК

Связи фонарей                                  ¦       СФ

Стойки                                         ¦       СК

Силосы промышленных сооружений                 ¦       С

Трубы                                          ¦       Т

Фахверк-ригели                                 ¦       РФ

Фахверк-стойки                                 ¦       ТФ

Фермы разного назначения                       ¦       Ф

Фермы подстропильные, подкраново-подстропильные¦       ФП

Фермы стропильные                              ¦       ФС

Фермы ветровые                                 ¦       ФВ

Фермы фонарные                                 ¦       ФФ

Фонари аэрационные                             ¦       ФА

Панели стеновые                                ¦       ПС

Структурные конструкции покрытия               ¦       СП

#G0Примечание. Для конструкций и изделий, не указанных в приложении, обозначения принимаются по аналогии с установленными, для обозначения применяются прописные буквы, число которых не должно превышать трех.

#G1Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР - М.: Издательство

стандартов, 1992