#G0

Группа Ж32

#G1

#G0ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Двери деревянные внутренние

для жилых и общественных зданий

Типы и конструкция

Wooden inner doors for dwelling and public

buildings. Types and structure

ОКП 53 6111, 53 6121

Дата введения 1989-01-01

#G1

#G0ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю.А.Арго, канд. техн. наук (руководитель темы); И.В.Строков; Г.Г.Коваленко; З.А.Буркова; И.И.Киселева; Н.П.Сафонов, канд. техн. наук; В.Т.Соколова; Т.С.Сластенко, канд. техн. наук; И.Ф.Савченко; О.Л.Быковский; Н.Д.Попков; Н.И.Жуков; Л.В.Воронкова; Г.В.Левушкин; В.С.Ручкин; Н.Б.Жуковская; Н.В.Шведов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 31.12.87 N 325

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6629-74

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

#G1+-------------------------------------------------------------------+

¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦

¦который дана ссылка¦ приложения  ¦который дана ссылка¦ приложения  ¦

+-------------------+-------------+-------------------+-------------¦

¦#M12291 1200000042ГОСТ 111-90#S        ¦2.2          ¦ГОСТ 5090-86       ¦Приложение 4 ¦

¦                   ¦             ¦                   ¦             ¦

¦ГОСТ 475-78        ¦2.1, 2.5     ¦#M12291 9054140ГОСТ 5533-86#S       ¦2.2          ¦

¦                   ¦             ¦                   ¦             ¦

¦ГОСТ 3916.1-89,    ¦2.2          ¦#M12291 901700495ГОСТ 7481-78#S       ¦2.2          ¦

¦ГОСТ 3916.2-89     ¦             ¦                   ¦             ¦

¦                   ¦             ¦                   ¦             ¦

¦#M12291 9054234ГОСТ 4598-86#S       ¦2.2, 2.8     ¦#M12291 901710663ГОСТ 9590-76#S       ¦2.8          ¦

¦                   ¦             ¦                   ¦             ¦

¦ГОСТ 5087-80       ¦Приложение 4 ¦#M12291 901702429ГОСТ 10174-90#S      ¦2.2, 2.11    ¦

¦                   ¦             ¦                   ¦             ¦

¦ГОСТ 5088-94       ¦2.2, приложе-¦#M12291 901710661ГОСТ 19111-77#S      ¦Приложение 6 ¦

¦                   ¦ние 4        ¦                   ¦             ¦

¦                   ¦             ¦                   ¦             ¦

¦ГОСТ 5089-90       ¦Приложение 4 ¦                   ¦             ¦

#G05. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на деревянные внутренние двери для жилых и общественных зданий, а также для административных и вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

Стандарт не распространяется на двери специального назначения (в т.ч. противопожарные и звукоизоляционные) и двери из древесины ценных пород.

1. ТИПЫ

1.1. Двери в зависимости от конструкции подразделяют на типы: Г - с глухими полотнами; О - с остекленными полотнами; К - с остекленными качающимися полотнами; У - со сплошным заполнителем полотен усиленные для входов в квартиры.

1.2. Двери типов Г и О изготовляют с одно- и двупольными полотнами, с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, с порогом и без порога, с наплавом и без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками и без коробок.

Двери типа К изготовляют с двупольными полотнами, с мелкопустотным заполнением полотен, без порога, без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками.

Двери типа У изготовляют с однопольными глухими полотнами, с порогом, без наплава, без обкладок, с усиленными коробками или без коробок.

1.3. Двери, изготовляемые по настоящему стандарту, относят к дверям нормальной влагостойкости.

1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт.1. Размеры на чертежах стандарта даны для неокрашенных изделий и деталей в миллиметрах. Размеры проемов для дверей приведены в приложении 1.

По требованию потребителя допускается изготовление дверей типов О и К размерами 24-12, 24-15, 24-19, а также дверей типа Г размерами 24-15, 24-19 высотой 2071 мм.

Допускается изготовление двупольных дверей типов Г и О с неравными по ширине полотнами.

1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) дверей:

#G1     Х  Х  Х  -  Х  Х  Х

¦  ¦  ¦     ¦  ¦  ¦

¦  ¦  ¦     ¦  ¦  ¦

¦  ¦  ¦     ¦  ¦  +-- Обозначение настоящего стандарта

¦  ¦  ¦     ¦  ¦

¦  ¦  ¦     ¦  +----- Буквы, означающие: Л - дверь левую, Н -

¦  ¦  ¦     ¦         дверь с наплавом, П - дверь с порогом

¦  ¦  ¦     ¦

¦  ¦  ¦     +-------- Ширина проема, дм

¦  ¦  ¦

¦  ¦  +-------------- Высота проема, дм

¦  ¦

¦  +----------------- Тип двери по п.1.1 (Г, О, К или У)

¦

+-------------------- Вид изделия: Д - дверь, П - полотно бес-

коробочной двери

#G0Примеры условных обозначений

Дверь остекленная однопольная для проема высотой 21 и шириной 10 дм, правая, с порогом:

ДО21-10П ГОСТ 6629-88

То же, глухая двупольная для проема высотой 24 и шириной 15 дм, левая, с порогом:

ДГ24-15ЛП ГОСТ 6629-88

То же, с качающимися полотнами для проема высотой 24 и шириной 19 дм:

ДК24-19 ГОСТ 6629-88

То же, усиленная, со сплошным заполнением полотна, для проема высотой 21 и шириной 9 дм, правая:

ДУ21-9 ГОСТ 6629-88

Полотно бескоробочной двери типа Г, однопольной для проема высотой 20 и шириной 7 дм, левой, с наплавом:

ПГ20-7ЛН ГОСТ 6629-88

2. КОНСТРУКЦИЯ

2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать указанным на черт.2, а размеры сечений - на черт.3.

2.3. Полотна дверей типа У должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками или ДСП, а также с применением калиброванных по ширине полос ДСП, уложенных на ребро.

Примеры заполнения щитов дверных полотен приведены в приложении 2.

2.4. Вертикальные бруски рамки полотна двери типа У должны иметь ширину не менее 90 мм. Допускается прорезать бруски по длине с обеих сторон. Глубина прорезей 5-6 мм, ширина 3-4 мм.

Допускается применение брусков шириной 45-60 мм, склеенных по боковой поверхности.

Горизонтальные бруски рамки должны иметь ширину не менее 45 мм и соединяться в углах с вертикальными на клею в шип или на шкантах, скобах, скрепах.

2.5. Двери облицовывают материалами в соответствии с ГОСТ 475 в части, относящейся к дверям нормальной влагостойкости.

2.6. Двери, применяемые для комплектации санитарно-технических кабин, допускается изготовлять с полотном толщиной 30 мм и высотой не менее 1800 мм, с шириной бруска коробки не менее 50 мм.

2.7. Двери типов О и К допускается изготовлять рамочной конструкции с шириной брусков рамки не менее 100 мм.

2.8. На нижней части полотен дверей типа У общественных зданий по требованию потребителя крепят с обеих сторон накладки из декоративного бумажнослоистого пластика толщиной 1,3-2,5 мм по #M12293 0 901710663 3271140448 196927092 247265662 4292033676 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 9590#S, сверхтвердых ДВП толщиной 3,2-4 мм по #M12293 1 9054234 3271140448 3442250158 4294961312 4293091740 3111988763 247265662 4292033675 557313239ГОСТ 4598#S, листового алюминия или окрашенной тонколистовой стали. Ширина накладок 220 мм.

2.9. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской с креплением гвоздями или шиповыми соединениями к торцам вертикальных брусков.

2.10. В дверях типов О и К общественных зданий устанавливают с двух сторон защитные ограждения, примеры которых приведены в приложении 3.

2.11. Двери типа У и бескоробочные двери типов Г и О должны быть укомплектованы уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174 или др., обеспечивающими необходимую герметичность притворов.

2.12. Расположение приборов приведено в приложении 4. Двери должны поставляться с выбранными гнездами под корпуса замков (защелок) и отверстиями под ручки.

Полотна для бескоробочных дверей должны поставляться с установленными верхними полупетлями, нижние полупетли должны упаковываться и поставляться в комплекте.

2.13. Варианты установки бескоробочных дверей приведены в приложении 5.

Варианты коробок с облицовкой из поливинилхлорида для дверей типов Г, О без порога приведены в приложении 6.

Схемы определения левых и правых дверей приведены в приложении 7.

Спецификация стекол для дверей приведена в приложении 8.

2.14. В заказе на поставку дверей должно быть указано:

- число дверей по маркам и обозначение настоящего стандарта;

- вид и цвет отделки;

- вид и толщина стекла;

- спецификация приборов.

По требованию потребителя допускается поставка дверных полотен без коробок и коробок без полотен.

Габаритные размеры дверей

Черт.1

Примечания:

1. Схемы дверей изображены со стороны открывания полотна.

2. Цифры над схемами дверей означают размеры проемов в дециметрах.

3. Размеры в скобках даны для дверей с качающимися полотнами.

Конструкция, форма и типоразмеры дверей

Черт.2 (лист 1)

Черт.2 (лист 2)

#G1

#G0Примечание. Сечения деталей см. черт.3.

Черт.2 (лист 3)

Примечания:

1. Сечения деталей см. черт.3.

2. Допускается изготовление дверей типа У с габаритными размерами дверей типа Г.

1 - монтажная доска; 2 - узорчатое стекло по #M12293 0 9054140 3271140448 195472070 4294961312 4293091740 2407534701 247265662 4292230869 557313239ГОСТ 5533#S или армированное стекло по #M12293 1 901700495 3271140448 1569695086 247265662 4292230869 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 7481#S, или оконное стекло по #M12293 2 1200000042 3271140448 4284306634 4294961312 4293091740 2724530901 247265662 4292230869 557313239ГОСТ 111#S толщиной 4-5 мм

Черт.3 (лист 1)

Примечания:

1. Сечения глухих дверей аналогичны остекленным, за исключением деталей остекления.

2. Допускается применение пластмассовых раскладок для крепления стекол.

3. Допускается применение монтажных досок иной конструкции.

#G1

#G01 - бруски каркаса щита; 2 - обкладка

Черт.3 (лист 2)

Примечание. Ширина двупольной двери со средним притвором без притворной планки на 12 мм меньше указанной на черт.1 и 2.

1 - петля ПН9-130 по ГОСТ 5088; 2 - оконное стекло по #M12293 0 1200000042 3271140448 4284306634 4294961312 4293091740 2724530901 247265662 4292230869 557313239ГОСТ 111#S толщиной 4-5 мм

Черт.3 (лист 3)

1 - уплотненная прокладка по ГОСТ 10174; 2 - облицовка ДВП марки СТ или Т группы А толщиной 3,2-5 мм по #M12293 0 9054234 3271140448 3442250158 4294961312 4293091740 3111988763 247265662 4292033675 557313239ГОСТ 4598#S или клееная фанера марки ФК толщиной 4-6 мм по ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2

Черт.3 (лист 4)

Примечание. Допускается изготовление дверей типа У с шириной брусков коробки 74 мм для внутриквартирных дверей и дверей помещений общественных зданий.

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

#G0РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

Черт.4

Примечание. Размеры проемов для бескоробочных дверей устанавливают с учетом приложения 5.

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

#G0ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЩИТОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

#G11. Щит со     2. Щит с мелко-    3. Щит с мелко- 4. Щит с мелко-

сплошным      пустотным за-      пустотным за-   пустотным за-

заполне-      полнением дере-    полнением из    полнением из

нием де-      вянными бруска-    шпона           фанеры или

ревянными     ми (рейками)                       твердой ДВП

брусками      или полосами

(рейками)     ДСП

или поло-

сами ДСП

#G01 - шип, скоба или скрепка; 2 - бруски для установки замка или ручек; h - ширина просвета, не более 40 мм; l - длина просвета, не более 400 мм; b - сдвиг реек относительно друг друга, не менее 50 мм

Черт. 5 (лист 1)

#G15. Щит с      6. Щит с мелко-  7. Щит с мелко- 8. Щит с мелко-

мелкопус-     пустотным за-    пустотным за-   пустотным за-

тотным        полнением из     полнением из    полнением дере-

заполне-      твердой ДВП      бумажных сот    вянными брусками

нием из       (вариант)                        (рейками)

мягкой ДВП

#G0

Черт. 5 (лист 2)

Примечания:

1. Пример 1- для двери типа У, примеры 2-7 - для дверей типа Г.

2. Для полотна высотой 2300 мм длина брусков для установки замка и ручек - 700 мм. Установка брусков - см. пример 3.

3. При облицовке щитов дверей типа Г плитами ДВП толщиной 3,2 мм ширина просвета между элементами мелкопустотного заполнения не должна превышать 30 мм, а длина - 200 мм.

4. Заполнение глухой части остекленных полотен может выполняться по аналогии с примерами 3-7.

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

#G0Примеры установки защитных ограждений

1 -деревянные планки

Черт.6

Примечание. Допускается применение пластмассовых, металлических и деревянных ограждений иной конструкции.

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

#G0РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ

1 - петли ПН1-110, ПН1-85, ПН2-110, ПН2-85, ПН3-110, ПН4; 2 ручки РС100, РС140, РК1, РК2, замки и защелки; 3 - задвижки ЗТ; 4 петли ПВ1-100, ПВ2-125 или винтовые и накладные петли; изготовляемые по специальным ТУ; 5 - замки ЗВ7А, ЗВ4; 6 - петли ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН3-130, ПН3-150.

Черт.7

Примечания:

1. Приборы для дверей должны соответствовать ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5089, ГОСТ 5090.

2. Типы приборов для дверей общественных зданий должны назначаться в проектах зданий.

3. В качающихся дверях устанавливают петли ПН9-130 по ГОСТ 5088.

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

#G0БЕСКОРОБОЧНАЯ НАВЕСКА ПОЛОТНА

1 - деревянная пробка; 2 - стальная пластина; 3 - анкер; 4 врезная петля; 5 - винтовая карта петли с гайкой; 6 - уплотняющая прокладка

Черт.8 (лист 1)

1 - деревянная пробка; 2 - стальная пластина; 3 - анкер; 4 накладная петля; 5 - уплотняющая прокладка; 6 - деревянный порог

Черт.8 (лист 2)

#G1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

#G0КОРОБКИ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Черт.9

Примечание. Вертикальные элементы коробки соединяют с горизонтальными с помощью шипов и стальных нагелей или шурупов.

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Справочное

#G0СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ДВЕРЕЙ

Черт.10

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Справочное

#G0СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦             ¦ Размер, мм  ¦     ¦            ¦ Размер, мм  ¦     ¦

¦ Марка двери +-------------¦ Кол.¦ Марка двери+-------------¦ Кол.¦

¦             ¦Высота¦Ширина¦     ¦            ¦Высота¦Ширина¦     ¦

+-------------+------+------+-----+------------+------+------+-----¦

¦ДО21-8       ¦      ¦475   ¦     ¦ДО24-10     ¦      ¦675   ¦     ¦

+-------------¦      +------¦     +------------¦      +------¦     ¦

¦ДО21-9       ¦      ¦575   ¦  1  ¦ДО24-12     ¦      ¦875   ¦  1  ¦

+-------------¦      +------¦     +------------¦      +------+-----¦

¦ДО21-10      ¦ 1300 ¦675   ¦     ¦ДО24-15,    ¦ 1600 ¦475   ¦     ¦

+-------------¦      +------¦     ¦ДК24-15     ¦      ¦      ¦     ¦

¦ДО21-13,     ¦      ¦375   ¦  2  +------------¦      +------¦     ¦

¦ДК21-13      ¦      ¦      ¦     ¦ДО24-19,    ¦      ¦675   ¦  2  ¦

¦             ¦      ¦      ¦     ¦ДК24-19     ¦      ¦      ¦     ¦

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов,

1996