Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52086-2003

"Опалубка. Термины и определения"

(принят и введен в действие постановлением Госстроя РФ от 22 мая 2003 г. N 42)

Formworks. Terms and definitions

Дата введения 1 июня 2003 г.

Введен впервые

1. Область применения

2. Термины и определения

Приложение А. Схематические  изображения  некоторых  типов  опалубки  с

обозначениями их основных элементов

Приложение Б. Алфавитный указатель терминов

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт распространяется на опалубку для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Настоящий стандарт не распространяется на опалубку разового применения для уникальных и индивидуальных монолитных конструкций.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1.2. Термины и определения приведены в разделе 2 (таблица 1).

1.3. Схематические изображения некоторых типов опалубки с обозначениями их основных элементов приведены в приложении А.

Примечание - Рисунки, приведенные в приложении А, не определяют конструкцию опалубки.

1.4. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в приложении Б.

2. Термины и определения

Таблица 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Термин      |                     Определение                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Общие понятия                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. опалубка      |Конструкция, представляющая собой форму для укладки и|

|                 |выдерживания    бетонной    смеси.         Состоит из|

|                 |формообразующих,       несущих,       поддерживающих,|

|                 |соединительных, технологических и других элементов  и|

|                 |обеспечивает  проектные   характеристики   монолитных|

|                 |конструкций                                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|2. элемент       |Составная  часть  опалубки,  например  щит,   подкос,|

|опалубки         |стойка, балка и т.д.                                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|3. монолитные    |Бетонные и железобетонные  строительные  конструкции,|

|конструкции      |бетонирование которых осуществляется  непосредственно|

|                 |на месте их проектного положения                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|4. строительные  |Часть здания или  другого  строительного  сооружения,|

|конструкции      |выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или)|

|                 |эстетические функции                                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|5. здание        |Наземное строительное сооружение  с  помещениями  для|

|                 |проживания и  (или)  деятельности  людей,  размещения|

|                 |производств,  хранения   продукции   или   содержания|

|                 |животных                                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|6. строительное  |Единичный   результат   строительной    деятельности,|

|сооружение       |предназначенный   для   осуществления    определенных|

|                 |потребительских функций                              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|7. ярус          |Разбивка  здания  (сооружения)  по  вертикали.  Может|

|                 |включать один или несколько этажей                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|8. захватка      |Часть монолитных  конструкций  (здания,  сооружения),|

|                 |которая бетонируется в едином цикле (одновременно)  и|

|                 |на которую целиком выставляется опалубка             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|9. ростверк      |Конструкция верхней части свайного фундамента в  виде|

|                 |бетонной  или  железобетонной   плиты   либо   балки,|

|                 |объединяющей  сваи  в  одну  устойчивую     систему и|

|                 |служащая для передачи нагрузки на сваи               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|10. обделка      |Постоянная   конструкция,   закрепляющая    выработку|

|                 |подземных  сооружений  и  образующая  их   внутреннюю|

|                 |поверхность                                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|11. применяемость|Область  или  особенность  применения  (эксплуатации)|

|опалубки         |опалубки для возведения монолитных конструкций       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|12. переопирание |Опирание опалубки на несущие строительные или  другие|

|опалубки         |конструкции перед демонтажем. Например,  переопирание|

|                 |скользящей  опалубки  на   стены   перед   демонтажем|

|                 |подъемного оборудования                              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|13. сочетание    |Совместное применение опалубок разных типов на  одной|

|типов опалубки   |захватке  при  возведении  одинаковых  или  различных|

|                 |монолитных конструкций                               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|14. столовая     |Опалубка,  состоящая  из   столов   и   комплектующих|

|опалубка         |(соединение, приспособление для монтажа,  выкатывания|

|                 |и т.п.) для бетонирования крупноразмерных  перекрытий|

|                 |(на комнату, квартиру и т.д.)                        |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|15. рабочее      |Проектное  положение  опалубки,  подготовленное   для|

|положение        |укладки бетонной смеси                               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|16. допуск       |Предельные отклонения размеров опалубки  и  (или)  ее|

|                 |элементов                                            |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|17. технология   |Способ производства опалубочных работ,  зависящий  от|

|опалубочных работ|типа  применяемых  опалубок,   характера   монолитных|

|                 |конструкций и технологии их возведения               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|18. монтаж       |Сборка и установка в рабочее положение опалубки и  ее|

|опалубки         |элементов                                            |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|19. монтаж       |Монтаж    опалубки,    осуществляемый       с помощью|

|блоками          |предварительно собранных блоков                      |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|20. монтаж       |Монтаж опалубки,  осуществляемый  поэлементно  (щиты,|

|отдельными       |схватки,  подкосы  и  др.)  вручную  или  с   помощью|

|элементами       |подъемного механизма                                 |

|(щитами)         |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|21. монтаж       |Монтаж    опалубки,    осуществляемый       с помощью|

|панелями         |предварительно собранных панелей, состоящих из щитов,|

|                 |несущих, соединительных и других элементов           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|22. обогрев      |Обогрев  бетонных  конструкций  снаружи   с   помощью|

|бетона           |нагревателей, в том числе электрических, инфракрасным|

|                 |излучением или  другим  способом  с  помощью  греющей|

|                 |опалубки или других внешних нагревателей             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|23. обработка    |Отделка   бетонной   поверхности,       удаление слоя|

|поверхности      |застывшего бетона  на  определенную  глубину,   в том|

|                 |числе с помощью специальных механических средств     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|24. прогрев      |Система   технических    и       технологических мер,|

|бетона           |обеспечивающих прогрев  бетонной  смеси   (бетона) до|

|                 |заданной   (распалубочной)    прочности    монолитной|

|                 |конструкции, в том числе  изнутри  бетона,  например,|

|                 |греющими проводами                                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|25. распалубка   |Снятие  (демонтаж)  опалубки  после   бетонирования и|

|                 |выдерживания бетона                                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|26. рихтовка     |Выверка и  незначительные  перемещения  установленных|

|                 |конструкций   опалубки   с   целью     обеспечения их|

|                 |проектного положения с заданной точностью            |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|27.термообработка|Термическое воздействие на бетонную смесь  (бетон)  с|

|бетона           |целью ускорения набора прочности бетонных конструкций|

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|28. строповка    |Временное  соединение  монтируемых,  транспортируемых|

|                 |или поднимаемых конструкций (изделий, оборудования) с|

|                 |крюком (захватом) грузоподъемной машины              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|29. безопасность |Система технологических  мероприятий  и  средств  для|

|работ            |безопасного    производства    работ     (ограждения,|

|                 |отключение тока, блокировки и т.д.)                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|30.              |Документация на опалубку, выполненная в  соответствии|

|эксплуатационная |с требованиями ГОСТ 2.601-95 (паспорт, инструкция  по|

|документация     |эксплуатации и др.)                                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|31.              |Документация,    определяющая       технологию, сроки|

|технологическая  |выполнения   и    порядок    обеспечения    ресурсами|

|документация     |строительно-монтажных  работ  по  возведению   частей|

|                 |здания:   проект   производства   работ     (ППР) или|

|                 |технологическая    карта    (ТК),     устанавливающая|

|                 |рациональную и стабильную технологию производства,  в|

|                 |том числе схемы раскладки (установки) опалубки       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Термины и определения типов опалубки по виду бетонируемых монолитных  |

|                              конструкций                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|32. опалубка     |Опалубка, применяемая для бетонирования  вертикальных|

|вертикальных     |и   наклонно-вертикальных   монолитных    конструкций|

|монолитных       |различных конфигураций, в том числе  стен,   колонн и|

|конструкций      |других подобных конструкций                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|33. опалубка     |Опалубка, применяемая для бетонирования фундаментов  |

|фундаментов      |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|34. опалубка     |Опалубка, применяемая для бетонирования ростверков   |

|ростверков       |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|35. опалубка стен|Опалубка, применяемая для бетонирования стен         |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|36. опалубка     |Опалубка, применяемая для бетонирования колонн       |

|колонн           |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|37. опалубка     |Опалубка,     применяемая      для      бетонирования|

|горизонтальных   |горизонтальных и  горизонтально-наклонных  монолитных|

|монолитных       |конструкций,  в  том   числе   перекрытий,   эстакад,|

|конструкций      |пролетных   строений   мостов   и   других   подобных|

|                 |сооружений                                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|38. опалубка     |Опалубка, применяемая для бетонирования перекрытий   |

|перекрытий (в том|                                                     |

|числе балочных и |                                                     |

|ребристых)       |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|39. опалубка     |Опалубка,  применяемая  для   бетонирования   куполов|

|куполов (сфер,   |(сфер, оболочек, сводов)                             |

|оболочек, сводов)|                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|40. опалубка     |Опалубка,  применяемая  для  бетонирования  пролетных|

|пролетных        |строений мостов, эстакад и других подобных сооружений|

|строений мостов, |                                                     |

|эстакад и других |                                                     |

|подобных         |                                                     |

|сооружений       |                                                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        Термины и определения типов опалубки по ее конструкции         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|41. мелкощитовая |Опалубка,   состоящая   из   малогабаритных    щитов,|

|опалубка         |поддерживающих, соединительных и монтажных  элементов|

|                 |массой до 50 кг, допускающих монтаж опалубки вручную |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|42. крупнощитовая|Опалубка,  состоящая   из   крупногабаритных   щитов,|

|опалубка         |поддерживающих, соединительных и монтажных  элементов|

|                 |массой более 50 кг                                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|43. модульная    |Опалубка  крупнощитовая  (мелкощитовая),   включающая|

|опалубка         |щиты  и  (или)  другие  элементы   с   фиксированными|

|                 |размерами, кратными определенному модулю             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|44. разборная    |Опалубка крупнощитовая (мелкощитовая),  состоящая  из|

|опалубка         |съемной палубы и набора несущих элементов, из которых|

|                 |в различном их сочетании  собираются  каркасы  щитов,|

|                 |панелей, блоков, столов, в зависимости от нагрузки  с|

|                 |последующим закреплением палубы, а также  необходимых|

|                 |поддерживающих, соединительных и монтажных элементов |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|45. блочная      |Опалубка, состоящая из пространственных блоков       |

|опалубка         |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|46. опалубка     |Опалубка  блочная,  применяемая   для   бетонирования|

|внешнего контура |замкнутых и отдельно стоящих  монолитных  конструкций|

|(блок-форма)     |типа колонн, ступенчатых  фундаментов,   ростверков и|

|                 |др.                                                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|47. опалубка     |Опалубка  блочная  внутренней  поверхности  замкнутых|

|внутреннего      |ячеек (например, квартир, комнат, лифтовых шахт)     |

|контура          |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|48. опалубка     |Опалубка блочная (внешнего и внутреннего  контура)  с|

|внутреннего      |разъемными блоками                                   |

|(внешнего)       |                                                     |

|контура разъемная|                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|49. опалубка     |Опалубка блочная (внешнего и внутреннего  контура)  с|

|внутреннего      |неразъемными блоками                                 |

|(внешнего)       |                                                     |

|контура          |                                                     |

|неразъемная      |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|50. опалубка     |Опалубка блочная (внешнего  и  внутреннего  контура),|

|внутреннего      |конструкция которой допускает  изменение   размеров в|

|(внешнего)       |плане и по высоте                                    |

|контура          |                                                     |

|переналаживаемая |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|51.              |Опалубка, состоящая из секций, которые при  установке|

|объемно-перестав-|в рабочее положение  образуют  в  поперечном  сечении|

|ная опалубка     |опалубку   П-образной   формы   для    одновременного|

|                 |бетонирования стен и перекрытий                      |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|52. П-образная   |Опалубка объемно-переставная, состоящая из П-образных|

|опалубка         |секций                                               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|53. Г-образная   |Опалубка объемно-переставная, состоящая из Г-образных|

|опалубка         |полусекций                                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|54. универсальная|Опалубка   объемно-переставная,   включающая,   кроме|

|опалубка         |опалубки стен и перекрытий, дополнительные сочетающие|

|                 |элементы  опалубки  других   конструкций,   например,|

|                 |колонн, перегородок, диафрагм и др.                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|55. скользящая   |Опалубка,    конструкция     которой     перемещается|

|опалубка         |вертикально   домкратами   по   мере    бетонирования|

|                 |монолитной конструкции и которая  состоит  из  щитов,|

|                 |домкратных  рам,   домкратных   стержней,   подъемных|

|                 |механизмов (домкратов, насосных или других  подъемных|

|                 |станций) и технологических  элементов  (рабочий  пол,|

|                 |подмости)                                            |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|56.              |Опалубка,    конструкция     которой     перемещается|

|горизонтально-пе-|горизонтально  по   мере   бетонирования   монолитной|

|ремещаемая       |конструкции,   и   состоящая   из   щитов,   несущих,|

|опалубка         |поддерживающих, соединительных элементов и механизмов|

|                 |для перемещения                                      |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|57. катучая      |Опалубка   горизонтально-перемещаемая,    перемещение|

|опалубка         |которой  осуществляется  на  тележках  и  при  помощи|

|                 |других приспособлений для  бетонирования  протяженных|

|                 |стен,  туннелей,  возводимых  открытым    способом, и|

|                 |других подобных сооружений                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|58. туннельная   |Опалубка   горизонтально-перемещаемая,    перемещение|

|опалубка         |которой   осуществляется   с   помощью    специальных|

|                 |механизмов с гидравлическим, механическим или  другим|

|                 |приводом   для   бетонирования   обделки    туннелей,|

|                 |возводимых закрытым способом                         |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|59.              |Опалубка,   состоящая   из   щитов,     отделяемых от|

|подъемно-переста-|бетонированной  поверхности  при  подъеме,  а   также|

|вная опалубка    |поддерживающих, крепежных, технологических  элементов|

|                 |и приспособлений для подъема                         |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|60. опалубка с   |Опалубка подъемно-переставная  с  механизмом  подъема|

|шахтным          |опалубки - шахтным подъемником                       |

|подъемником      |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|61. опалубка с   |Опалубка подъемно-переставная, опираемая при  подъеме|

|опиранием на     |на конструкции сооружения                            |

|сооружение       |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|62.              |Опалубка,   состоящая   из   формообразующей   гибкой|

|пневматическая   |воздухоопорной    оболочки     или     пневматических|

|опалубка         |поддерживающих элементов с формообразующей оболочкой,|

|                 |поддерживаемых   в   рабочем   положении   избыточным|

|                 |давлением воздуха                                    |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|63. подъемная    |Опалубка  пневматическая,  формообразующая   оболочка|

|опалубка         |которой поднимается в проектное  положение   вместе с|

|                 |уложенной на нее бетонной смесью                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|64. стационарная |Опалубка пневматическая, формообразующая  поверхность|

|опалубка         |которой поднимается в рабочее положение,  после  чего|

|                 |осуществляется   бетонирование,   например,   методом|

|                 |торкретирования                                      |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|65. несъемная    |Опалубка,  состоящая  из  щитов   (панелей,   блоков,|

|опалубка         |пластин),   остающихся    после       бетонирования в|

|                 |конструкции, и инвентарных поддерживающих элементов  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|66. опалубка,    |Опалубка несъемная, включаемая  в  расчетное  сечение|

|включаемая в     |конструкции                                          |

|расчетное сечение|                                                     |

|конструкции      |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|67. опалубка, не |Опалубка несъемная, которая не включена  в  расчетное|

|включаемая в     |сечение бетонируемой конструкции                     |

|расчетное сечение|                                                     |

|конструкции      |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|68. опалубка со  |Опалубка  несъемная   со   специальными   свойствами,|

|специальными     |такими,  как  гидроизоляция,  декоративная   отделка,|

|свойствами       |защитная облицовка и др.                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   Термины и определения типов опалубки по материалам преобладающих    |

|                  несущих и формообразующих элементов                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|69. стальная     |Опалубка, несущие и формообразующие элементы  которой|

|опалубка         |изготовлены из стали                                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|70. алюминиевая  |Опалубка,   несущие,    а    также,       возможно, и|

|опалубка         |формообразующие,  элементы  которой    изготовлены из|

|                 |алюминиевых сплавов                                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|71. пластиковая  |Опалубка, несущие и формообразующие элементы  которой|

|опалубка         |изготовлены из пластических материалов               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|72. деревянная   |Опалубка, несущие и формообразующие элементы  которой|

|опалубка         |изготовлены из древесных материалов                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|73.              |Опалубка, несущие и формообразующие элементы  которой|

|комбинированная  |изготовлены  из  различных  материалов  и    (или) их|

|опалубка         |комбинации                                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  Термины и определения типов опалубки по применяемости при различной  |

|температуре наружного воздуха и характеру воздействия опалубки на бетон|

|                        монолитных конструкций                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|74. неутепленная |Опалубка,    предназначенная    для     бетонирования|

|опалубка         |монолитных конструкций при положительных температурах|

|                 |наружного воздуха                                    |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|75. утепленная   |Опалубка, предназначенная для предохранения бетона от|

|опалубка         |замерзания  и  охлаждения  в  зимних     условиях, от|

|                 |перегрева в условиях жаркого климата                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|76. греющая      |Опалубка,    предназначенная    для     бетонирования|

|опалубка         |монолитных конструкций в условиях  низких  температур|

|                 |окружающего воздуха (от +5°С), а также для  ускорения|

|                 |твердения  бетона  как  в  летних,  так  и   в зимних|

|                 |условиях                                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|77. специальная  |Опалубка,  применяемая  для   придания     бетону или|

|опалубка         |поверхности бетона специальных свойств, в  том  числе|

|                 |создание   рельефа,    поверхности    с    повышенной|

|                 |плотностью,  а   также   с   переменным   термическим|

|                 |сопротивлением и др.                                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        Термины и определения типов опалубки по оборачиваемости        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|78. опалубка     |Опалубка, применение которой осуществляется один раз,|

|разового         |например несъемная, или для уникальных, неповторяемых|

|применения       |конструкций                                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|79. инвентарная  |Опалубка многократного применения                    |

|опалубка         |                                                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               Термины и определения элементов опалубки                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|80.              |Элемент     опалубки,     который     находится     в|

|формообразующий  |непосредственном  контакте  с   бетонной     смесью и|

|элемент          |используется для придания бетону  заданной  геометрии|

|                 |конструкции (сооружения) и  качества  поверхности  до|

|                 |набора бетоном необходимой прочности                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|81.поддерживающий|Элемент,  поддерживающий  опалубку  и  воспринимающий|

|элемент          |монтажные нагрузки                                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|82. несущий      |Элемент опалубки,  воспринимающий  все  нагрузки  при|

|элемент          |бетонировании и обеспечивающий прочность, жесткость и|

|                 |устойчивость ее конструкции                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|83. монтажный    |Элемент  опалубки  (приспособление),     служащий для|

|элемент          |монтажа и распалубки                                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|84.              |Монтажный элемент опалубки, который используется  для|

|соединительный   |объединения  отдельных  элементов  опалубки    стен и|

|элемент          |перекрытий   (щитов,   балок   и   пр.)   и   который|

|                 |воспринимает нагрузки  при  монтаже  и   частично при|

|                 |бетонировании                                        |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|85. опорный      |Элемент  опалубки,  служащий  для  установки  несущих|

|элемент          |элементов  опалубки  (стоек,  рам,   балок   опалубки|

|                 |перекрытия и т.д.)                                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|86.              |Элемент, необходимый для производства работ          |

|технологический  |                                                     |

|элемент          |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|87. анкер        |Опорный   элемент,    закрепляемый    в    какой-либо|

|                 |неподвижной конструкции или в грунте для  закрепления|

|                 |опалубки                                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|88. балка        |Несущий элемент, удерживающий опалубку стен в рабочем|

|(ригель)         |положении и воспринимающий давление бетонной смеси, а|

|                 |также продольные и поперечные несущие балки  опалубки|

|                 |перекрытий                                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|89. блок         |Несущая  и  формообразующая   конструкция   опалубки,|

|                 |состоящая  из  отдельных  щитов,  панелей  и   других|

|                 |элементов, связанных  в  единую  конструкцию   для ее|

|                 |монтажа и демонтажа целиком                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|90. вилка        |Опорный элемент, устанавливаемый на несущих элементах|

|                 |опалубки  перекрытий  (рамах,  стойках  и    др.) для|

|                 |установки по нему балок                              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|91. выпуски      |Элемент   несъемной   опалубки,      расположенный на|

|                 |внутренней   поверхности   опалубочной      плиты для|

|                 |соединения его с бетонируемой конструкцией           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|92. Г-образная   |Несущий   элемент    объемно-переставной    опалубки,|

|секция           |включающий  опалубку  стены   и   половину   опалубки|

|(полусекция)     |перекрытия                                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|93. домкрат      |Несущий   и   поддерживающий    элемент    (винтовой,|

|                 |гидравлический, пневматический и др.) для  установки,|

|                 |демонтажа, рихтовки и подъема опалубки, в  том  числе|

|                 |скользящей, подъемно-переставной,  а  также  опалубки|

|                 |перекрытий, рихтовочных элементов                    |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|94. домкратная   |Несущий элемент скользящей  опалубки,  воспринимающий|

|рама             |нагрузки от щитов при бетонировании и рабочего пола и|

|                 |служащий для установки домкратов при подъеме опалубки|

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|95. домкратный   |Опорный элемент  скользящей  опалубки,  расположенный|

|стержень         |внутри возводимого сооружения, на  который  опирается|

|                 |опалубка                                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|96. зажим        |Соединительный элемент,  соединяющий  балки  опалубки|

|                 |перекрытий с опорами и между собой                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|97. замок        |Соединительный  элемент,  объединяющий  в  том  числе|

|                 |отдельные щиты                                       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|98. захват       |Монтажный элемент для  строповки  (захвата)  опалубки|

|                 |при ее  подъеме  во  время  монтажа,   распалубке или|

|                 |перемонтировании                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|99. защитная     |Трубка для защиты  от  бетона  с  целью  последующего|

|трубка           |использования, например, защитная трубка  домкратного|

|                 |стержня скользящей опалубки, стяжки и др.            |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|100. каркас щита |Основной несущий элемент щита                        |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|101. козырек     |Площадка,   устраиваемая   вдоль       наружных щитов|

|                 |скользящей опалубки,  воспринимающая  технологические|

|                 |нагрузки и служащая внешним ограждением              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|102. конус       |Конусная вставка,  извлекаемая  после  бетонирования,|

|                 |например, конусная вставка,  соединенная  с  защитной|

|                 |трубкой стяжки                                       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|103. крестовая   |Шарнирно-соединенные   (крестообразные)     связи для|

|связь            |удержания рам опалубки перекрытий при монтаже        |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|104. кронштейн   |Технологический  элемент,  закрепляемый  на  опалубке|

|подмостей        |стен для устройства подмостей (ограждений, настила  и|

|                 |др.)                                                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|105. кружало     |Горизонтальная балка,  объединяющая  щиты  скользящей|

|                 |опалубки и воспринимающая давление бетонной смеси    |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|106. лестница    |Элемент, закрепляемый или не закрепляемый на опалубке|

|                 |для перемещения рабочих                              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|107. механизм    |Элемент для  перемещения  щитов  подъемно-переставной|

|радиального      |опалубки для изменения геометрии сечения конструкции |

|перемещения      |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|108. монтажные   |Наружные подмости с  откидным  ограждением,  служащие|

|подмости с       |для выкатывания крупногабаритных опалубок  (столовой,|

|откидным         |объемно-переставной  и  др.)   после     демонтажа за|

|ограждением      |габариты подмостей                                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|109. направляющая|Несущий и опорный  элемент  туннельной   опалубки, на|

|рама             |который опирается опорная рама                       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|110. настил      |Рабочая поверхность, на которой размещаются  рабочие,|

|                 |материалы,      механизмы      для      осуществления|

|                 |технологических операций, например, настил подмостей |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|111. оболочка    |Формообразующий       элемент       из        гибкого|

|пневмоопалубки   |воздухонепроницаемого материала                      |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|112. ограждение  |Защитное устройство, препятствующее непреднамеренному|

|                 |доступу    людей    в    зону       действия опасного|

|                 |производственного фактора,  а  также  предназначенное|

|                 |для изоляции соответствующих рабочих мест от  доступа|

|                 |посторонних лиц                                      |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|113. опорная рама|Несущий элемент туннельной  опалубки,  воспринимающий|

|                 |нагрузки от щитов при бетонировании и служащий опорой|

|                 |домкратов                                            |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|114. основание   |Опорный элемент стоек, рам опалубки перекрытий       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|115. отжимное    |Монтажный  элемент  для  распалубки  (принудительного|

|устройство       |отрыва опалубки от бетона)                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|116. открылки    |Опорный элемент  для  удержания  бетонной   смеси при|

|                 |подъеме пневмоопалубки                               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|117. отсекатель  |Технологический элемент опалубки, отсекающий захватку|

|                 |(часть конструкции -  в  том  числе   перекрытия) при|

|                 |бетонировании                                        |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|118. падающая    |Опорный элемент с  подвижной  и  неподвижной  частью,|

|головка          |опускающийся с опалубкой перекрытий  при  распалубке.|

|                 |При этом неподвижная часть, как правило, остается  на|

|                 |бетоне в  качестве  временной  опоры,  что  позволяет|

|                 |осуществлять более раннюю распалубку                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|119. палуба      |Формообразующий  элемент   опалубки,   представляющий|

|                 |собой поверхность, соприкасающуюся с бетоном         |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|120. панель      |Несущий крупноразмерный элемент, собираемый из  щитов|

|                 |или унифицированных  несущих  элементов,  монтируемый|

|                 |или демонтируемый без переборок                      |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|121. петля       |Монтажный  элемент,  закрепляемый  на    опалубке для|

|                 |удержания несущих и поддерживающих элементов, а также|

|                 |подъема и опускания опалубки                         |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|122. П-образная  |Несущий    элемент    объемно-переставной    опалубки|

|секция           |П-образной формы для бетонирования стен и перекрытий |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|123. подвески    |Элементы  скользящей  опалубки,  с  помощью   которых|

|подмостей        |крепятся нижние подмости                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|124. подкос      |Монтажный   элемент   для   установки,     рихтовки и|

|                 |распалубки щитов (панелей)                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|125. подмости для|Технологический элемент, представляющий собой  настил|

|бетонирования    |с ограждением, для удобства бетонирования  монолитных|

|                 |конструкций   и   обеспечения   безопасности   работ,|

|                 |устраиваемый по кронштейнам подмостей                |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|126. подмости    |Подмости,      навешиваемые      на       скользящую,|

|внутренние       |подъемно-переставную и другую опалубку  с  внутренней|

|                 |стороны   стены   для   обеспечения   технологических|

|                 |процессов, в том числе отделки поверхности           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|127. подмости    |Подмости,   навешиваемые   на   наружную   (фасадную,|

|наружные         |торцевую)  стену  для  установки  опалубки   наружной|

|                 |поверхности стены, а также подмости, навешиваемые  на|

|                 |скользящую, подъемно-переставную и другую опалубку  с|

|                 |наружной    стороны     стены     для     обеспечения|

|                 |технологических  процессов,  в  том   числе   отделки|

|                 |поверхности                                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|128. подъемная   |Механизм для подъема подъемно-переставной опалубки   |

|головка          |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|129. пробка      |Технологический   элемент,    представляющий    собой|

|                 |заглушку неиспользуемых отверстий, например отверстий|

|                 |для пропуска стяжек                                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|130.             |Формообразующий элемент, закрепляемый на палубе  (или|

|проемообразова-  |арматуре)   для   устройства       конструктивных или|

|тель             |технологических  проемов  в  монолитных  конструкциях|

|                 |зданий или сооружений                                |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|131.промежуточные|Несущий элемент в виде  опор,  остающихся  на  бетоне|

|(временные) опоры|после распалубки для возможности более раннего снятия|

|                 |опалубки, в том числе  перекрытия,  то  же   опоры на|

|                 |нижележащих этажах здания  (уровнях  сооружения)  для|

|                 |временного  поддержания  монолитных    конструкций до|

|                 |набора ими проектной прочности                       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|132. профнастил  |Формообразующий и несущий элемент несъемной  опалубки|

|                 |из стального профилированного листа  со  специальными|

|                 |рифами  и   анкерами   для   устройства   монолитного|

|                 |перекрытия                                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|133. рабочий пол |Пол  скользящей  и   подъемно-переставной   опалубки,|

|                 |(сплошной  или  вдоль  внутренних  щитов   скользящей|

|                 |опалубки)  для  установки  оборудования,   размещения|

|                 |людей,   материалов,   насосных         станций и для|

|                 |обслуживания опалубки и бетонирования                |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|134. рама        |Несущий элемент опалубки перекрытия, объединяющий две|

|                 |или несколько стоек                                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|135.распалубочный|Монтажный  элемент,  расположенный  под   центральной|

|механизм         |вставкой в П-образной объемно-переставной опалубке, с|

|                 |помощью  которого  производится  подъем   центральной|

|                 |вставки в верхнее (рабочее) положение и опускание  ее|

|                 |(при распалубке), а  также  перемещение  угловых  или|

|                 |других вставок блочной опалубки                      |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|136. ролик       |Технологический элемент для перемещения  опалубки  по|

|                 |перекрытию или опорам, закрепленным к стенам         |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|137. связь       |Монтажный элемент для временного удержания  элементов|

|                 |опалубки                                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|138. секция      |Несущий элемент, включающий щиты стен  и  перекрытий,|

|                 |монтируемый и демонтируемый целиком                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|139. створка     |Несущий элемент блока одной из граней поверхности    |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|140. стойка      |Несущий и поддерживающий элемент опалубки перекрытия |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|141. стол        |Опалубка перекрытий, устраиваемая,  как  правило,  на|

|                 |размер  помещения  (ячейки)  здания  с  вертикальными|

|                 |опорами   или   опорами,   закрепляемыми     к стенам|

|                 |(колоннам)                                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|142. струбцина   |Несущий   элемент,   охватывающий      опалубку балок|

|балок (ригелей)  |(ригелей), навешиваемый на несущие элементы  опалубку|

|                 |перекрытий                                           |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|143. стяжка      |Несущий элемент, соединяющий противоположные  щиты  и|

|                 |служащий в качестве  опоры  для  восприятия  бокового|

|                 |давления бетонной смеси                              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|144. схватка     |Горизонтальная балка, закрепляемая на опалубке       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|145. тележка     |Приспособление   для   горизонтального    перемещения|

|                 |опалубки, например, катучей, столовой, перекрытий    |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|146.             |Стойка с возможностью изменения размеров,  выдвижения|

|телескопическая  |(перемещения)   одной   части   относительно   другой|

|стойка           |(базовой)                                            |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|147. траверса    |Монтажное  приспособление  для  монтажа  и  демонтажа|

|                 |крупноразмерных элементов опалубки стен и перекрытий |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|148. тренога     |Монтажный  элемент  для  удержания  стоек,    рам при|

|                 |монтаже                                              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|149. угольник    |Элемент, соединяющий щиты в углах, в том числе  может|

|                 |быть использован в качестве формообразующего элемента|

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|150. удлиненный  |Соединительный элемент, объединяющий  отдельные  щиты|

|замок            |при наличии вставок                                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|151. хомут       |Несущий элемент, предназначенный для соединения щитов|

|                 |опалубки. Применяется  для  сборки  опалубки  колонн,|

|                 |торцов стен                                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|152. центральная |Соединительный элемент щита перекрытия  в  П-образной|

|вставка          |объемно-переставной опалубке, перекрывающий  зазор  в|

|                 |месте соединения Г-образных полусекций               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|153. шахтный     |Подъемник       подъемно-переставной        опалубки,|

|подъемник        |устанавливаемый внутри (шахте) возводимого сооружения|

|                 |(трубы, градирни и т.д.)                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|154. щит         |Несущий и формообразующий элемент опалубки, состоящий|

|                 |из палубы, каркаса и/или других несущих элементов    |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|155.             |Формообразующий   элемент,   устанавливаемый    между|

|щит-компенсатор  |основными элементами опалубки (щитами, панелями)  для|

|(промежуточная   |получения   немодульных   размеров,   а     также для|

|вставка)         |обеспечения  распалубки  внутренних  замкнутых  ячеек|

|                 |здания  и  сооружения.  Промежуточные  вставки  могут|

|                 |изготовляться как разового  (неинвентарная  вставка),|

|                 |так и многоразового (инвентарная) применения         |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|156. угловой щит |Элемент опалубки для бетонирования угловых сопряжений|

|                 |стен                                                 |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|157. шарнирный   |Элемент опалубки для бетонирования угловых сопряжений|

|щит              |стен под разными углами,  состоящий  из  двух  щитов,|

|                 |соединенных шарниром                                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  Термины и определения параметров и размерных характеристик опалубки  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|158. класс       |Качественная характеристика опалубки                 |

|опалубки         |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|159. несущая     |Расчетная несущая способность опалубки и ее элементов|

|способность      |(нагрузки с учетом всех коэффициентов запаса)        |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|160. удельная    |Масса опалубки, полностью укомплектованной и  готовой|

|масса            |к    бетонированию,    включающая        подмости для|

|                 |бетонирования,  стяжки,  замки,  подкосы   и   другие|

|                 |необходимые элементы, отнесенная  к  единице  площади|

|                 |бетонируемой поверхности                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|161. жесткость   |Характеристика опалубки и ее элементов, зависящая  от|

|                 |материала (модуль  упругости  Е)  и  момента  инерции|

|                 |сечения опалубки                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|162. прогиб под  |Прогиб  опалубки  и  ее  элементов  под   нагрузкой в|

|нагрузкой        |вертикальной     и     горизонтальной      плоскости,|

|                 |характеризующий жесткость опалубки                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|163. расчетная   |Нагрузка, принимаемая для расчета, с соответствующими|

|нагрузка         |нормативными  коэффициентами  запаса   при   монтаже,|

|                 |демонтаже, бетонировании                             |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|164. адгезия к   |Сцепление, прилипание  палубы  к  бетону  и  бетонной|

|бетону           |смеси                                                |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|165. класс       |Качество  необработанной  поверхности  бетона   после|

|отделки          |распалубки                                           |

|поверхности      |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|166.             |Применимость  опалубки   для   возведения   различных|

|универсальность  |монолитных конструкций                               |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|167. модуль (М)  |Характеристика универсальности, представляющая  собой|

|                 |предпочтительное   число   размера    формообразующих|

|                 |элементов, как правило, 100 мм. Длина формообразующих|

|                 |элементов выбирается кратно 3М                       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|168. уровень     |Насыщенность  изделия   унифицированными   составными|

|унификации       |частями    (однородными    или        одинаковыми для|

|изделия          |использования  в  различном  сочетании  и  различного|

|                 |назначения)                                          |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|169. трудоемкость|Затраты труда (чел.-ч) на монтаж и демонтаж опалубки |

|монтажа и        |                                                     |

|демонтажа        |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|170. точность    |Точность монтажа опалубки при установке ее в  рабочее|

|монтажа          |положение, зависящая от вида и назначения  монолитных|

|                 |конструкций и класса выбранной опалубки              |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|171.             |Возможность      и      удобство       восстановления|

|ремонтопригод-   |работоспособного состояния элементов  опалубки  путем|

|ность            |технического обслуживания и ремонта                  |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|172.             |Количество     использования         опалубки (циклов|

|оборачиваемость  |бетонирования),   определенное   на      основе опыта|

|                 |использования  статистических  данных  или  расчетным|

|                 |методом.  Оборачиваемость  до  износа,  до   ремонта,|

|                 |оборачиваемость в течение месяца, года и т.д.        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение А

Схематические изображения некоторых типов опалубки с обозначениями их основных элементов

Рисунок А.1 - Мелкощитовая модульная опалубка стен

Рисунок А.2 - Мелкощитовая модульная опалубка перекрытий (с падающей головкой)

Рисунок A.3 - Мелкощитовая разборная опалубка перекрытий (на рамах)

Рисунок А.4 - Мелкощитовая разборная опалубка перекрытий (на стойках)

Рисунок А.5 - Крупнощитовая модульная опалубка стен

Рисунок А.6 - Крупнощитовая модульная опалубка стен (с наружными подмостями для бетонирования наружной, фасадной, торцевой стен)

Рисунок А.7 - Крупнощитовая модульная опалубка колонн

Рисунок A.8 - Крупнощитовая разборная опалубка стен

Рисунок А.9 - Крупнощитовая разборная опалубка перекрытий (выкатываемая)

Рисунок А.10 - Блочная опалубка внешнего контура (блок-форма) разъемная фундаментов

Рисунок А.11 - Блочная опалубка внутреннего контура разъемная

Рисунок А.12 - Объемно-переставная опалубка

Рисунок А.13 - Скользящая опалубка

Рисунок А.14 - Горизонтально-перемещаемая катучая опалубка

Рисунок А.15 - Горизонтально-перемещаемая туннельная опалубка

Рисунок А.16 - Подъемно-переставная опалубка с шахтным подъемником

Рисунок A.17 - Пневматическая подъемная опалубка сводов

Рисунок A.18 - Пневматическая стационарная опалубка оболочек

Рисунок А.19 - Несъемная опалубка